### 附件6

### 2022安徽省高校物联网应用创新大赛器材与场地要求

| ### 比赛组别 | ### 比赛项目 | ### 比赛器材要求 | ### 比赛场地要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 分赛场 | ### 主赛场 |
| ### 创意赛 | ### 个人作品 | ### ①投影、音响、电脑（可上网）各一台，并且可通过投影仪投屏、电脑连接音响等 ### ②自带物品：个人作品所需要的所有器材、维护工具 | ### ①多媒体实验室：1个，可容纳2个实验台（其中一个为准备实验台） ②每组实验台面积≥160cm* 80cm ③侯赛室：1间（其他要求见规程正文） | ### 多媒体教室：60m2*5个 （其他要求见规程正文） |
| ### 技能赛 | ### 1、工业互联网技术 | 高职组： ①电脑：CPU I5及以上；内存≥16G DDR4；显卡≥核心显卡 HD620；屏幕：≥14英寸、分辨率≥1366x768；硬盘≥1T；操作系统：正版Windows 7/10系统。 ②软件平台：系统分为基于.NET Framework 开发的 WinForm 桌面应用软件（包含网关的配网、采集点的配置、数据的采集、边缘的计算）、基于.NET Framework 开发的 WebForm 网页应用软件（设备的信息配置、报警预警的反馈触发、工单的信息触发）；要求系统支持SqlServer数据本地化存储；系统具有测评分数自动统计、自动软件计时等功能。 | ### ①工位大小：3m*3m； ### ②模拟工业生产线体尺寸：长150cm，宽30cm，高70cm； ### ③提供模块若干； ### ④提供虚拟平台； ### ⑤比赛场地为标准20m×20m； ### ⑥灯光：普通室内环境和荧光灯，不能有阳光直射。 （其他要求见规程正文） |  |
|  |  | 本科组： ①电脑：CPU I5及以上；内存≥16G；显卡≥核心显卡 HD620；屏幕：≥14英寸、分辨率≥1366x768；硬盘≥1T；操作系统：正版Windows 7/ 10; ②软件平台：系统需要基于：（1）数据采集模块:设备通讯，完成数据采集;（2）边缘处理模块:在线规则编写、命令控制，完成规则控制;（3）工业APP开发模块:完成工业APP的低代码开发，进行设备数据监视及控制。 ③技术设备箱（1）支持OPC UA、ModBus TCP、ModBus RTU等通讯协议。（2）可实现智能仪表、控制设备等多种不同类型设备的物联通讯及数据采集。（3）支持远程I/O、PLC等中间控制设备的物联接入实训；（4）支持PLC、远程I/O等设备能与智能仪表、传统IO设备的联动控制。（5）支持虚拟设备与实际智能仪表、控制设备相结合的物联综合项目接入。（6）支持模拟多种实际案例，提供多种不同行业赛题支撑。（7）支持基于规则的边缘端数据处理。（8）支持云端命令反馈控制，并提供明显物理反馈。 |  | 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3.5米，宽3米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑等设备。 |
|  | ### 2、物联网感知技术应用 | - PC机： ≥2.0GHZ处理器，≥8G内存，显示分辨率≥1366*768，安装有Xshell、Xftp、 Colabeler数据标注工具、python等环境。 - 视觉分拣应用平台包含有：（1） AI核心开发板。CPU：多核ARM 64位处理器；GPU：双核ARM Mali处理器，支持OpenCL 1.1/1.2/2.0，支持 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2；AI加速单元：支持8bit/16bit运算，支持TensorFlow、Caffe模型，运算性能可达3.0TOPs；内存：LPDDR4 4G；存储器：Emmc5.1,32GB；（2）触摸屏。搭载10寸2560*1440 IPS屏 10点触控电容屏。提供178°水平可视角度。提供350cd/㎡显示亮度。提供800：1（动态）的对比度。内置音箱HDR。（3）高清摄像头,自动对焦, USB 供电；相机像素：800万；工作电压：5V；支持自动曝光控制AEC；支持自动增益控制AGC；图片输出格式:MJGP、PNG、BMP、YUY2；（4）语音采集播放设备。LED指示灯：无亮待机及通话模式；绿灯表示静音模式；声音功能：声音取样频率：32KHz；通讯模式：全双工同时对谈；回音消除：高于58dB；支持AGC(音频自动增益控制）功能；麦克风全指向性；MIC:34dB；（5）IOT部件。光照度传感器（485型）、人体红外传感器、相关风扇、门锁、三色灯等执行器。 - 机器视觉算法能力应用软件：（1）物品分类识别：通过摄像头采集图像，输出图片分类结果;（2）物品目标检测：通过摄像头采集图像，输出图片检测结构，并在图片上绘制出检测区域;（3）人脸检测：通过摄像头采集图像，输出人脸检测区域和人脸特征，并在图片上绘制出检测区域。支持人脸库1比N的识别比对;（4）车牌识别：通过摄像头采集图像，输出车牌号信息和车牌颜色;（5）人脸多属性识别:通过摄像头采集图像，输出人脸年龄属性、性别属性、是否佩戴眼镜属性、是否佩戴口罩属性、7种表情属性;（6）基础算法模型支持进行模型微调训练，增加识别类别以及提升模型识别精度。要求以上模块均具有过程分解、关键代码解析功能。 |  | 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长4米，宽2米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑等设备。 |
|  | ### 3、嵌入式技术应用 | ①电脑（PC）： ≥2.0GHZ处理器，≥8G内存，显示器≥1080P，需要安装STM32 应用开发的 MDK/CubeIde/CubeMx/RT-Thread 开发环境。 ②系统核心控制板采用STM32F407系列微控制器，工作频率采用不低于168 MHz的Cortex™-M4内核（具有浮点单元）。 ③支持物联网实时操作系统（RT-Thread）应用开发、智能语音两大方向应用开发，支持边缘智能和云端智能两类AI技术路线，可实现AIoT的综合应用开发。 ④系统中包含可接线传感器及执行器模块，不低于10个。 ⑤系统支持智能语音交互模块接入，支持动态调整录音音量，集成本地语音识别、语音增强、语音降噪、声源定位和本地语音合成等多种算法，支持中文普通话和方言同时识别，可自定义学习训练唤醒词和控制指令，学习训练内容不限制语种，不限制说话内容。 |  | ### 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3.5米，宽3米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑等设备。 |
|  | ### 4、VR技术在物联网中的应用 | ### ①硬件要求：计算机3台：CPU为I5以上处理器，内存8G以上、显卡GTX1050及以上、至少1个串口，2个USB接口。 ### ②VR设备：VR设备自备；提供MR一体机1台：Rhino X设备。 ### ③ IoT设备1套：物联网通讯及显示设备。 ④软件要求：操作系统：Windows7/10 64位；VR资源制作软件：3ds Max中文版、Autodesk Maya、Photoshop CC；VR引擎：Unity 2019.4.22 （f1c1版）；支撑软件：Rhino X SDK （V1.5版）、Microsoft Visual Studio、Microsoft Office；使用其它VR设备插件（可自行安装） |  | ①实验室面积≥5m2/每赛队； ②实验台面积1.4m*0.70m/组。 ③220V/20A电源供电 |
|  | ### 5、人工智能语音应用 | ①PC机：性能相当于2.0GHZ处理器，8G以上内存，显示器分辨率要求1366*768以上，需要安装AndroidStudio的Android开发环境。 ②智能语音交互套件，采用麦克风阵列进行语音的远场拾音，同时搭载降噪模块，系统采用Android10.0的系统；支持通用USB 设备接入，支持接入PC进行设备调试、文件传输，支持百兆以太网接入。 ③USB调试线：用于连接开发电脑和语音交互套件，进行开发调试工作。 ④语音云平台：用于提供语音交互的解决方案，支持SDK接入，采用全双工的交互方式提供语音识别，语音合成，语音理解，语义配置等核心能力。 |  | ### ①用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元； ### ②每个参赛队的竞赛场地长4米，宽2米； ### ③每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑等设备。 |
| ### 竞技赛 | ### 1、智能搬运 | ①机器人尺寸（在地面投影）：长280mm×宽230mm。 ②机器人结构：机械臂自由度≥4个，有移动的4轮电机驱动，轮胎尺寸≤75mm，重量≤1kg。 ③传感器：包含红外光电寻迹模块、激光测距模块、二维码识别模块。 ④供电电压：7～24V。 |  | ①RC-1材质及表面要求：可采用比较平整的地面或者桌面（能承重能力在 100Kg 以上）； ②各种颜色和线条用彩色喷绘的形式产生； ③场地为3m×2m 的长方形场地（由主赛场提供，不能自带）； ### ④灯光：普通室内环境和荧光灯（不能有阳光直射）。 |
|  | ### 2、无人驾驶 | ①车模尺寸：整体外型(长宽高)在300mm×200mm×180mm以内。 ②车模要求：具有模拟四轮独立悬挂、四轮独立驱动、差速转向、整备质量≤2Kg、材质不限。 ③车模电源：供电电压≤12V、电机驱动板与控制板独立供电、提供电机电源≤9V。 ④控制板：CPU为STM32F429IGT6、英伟达jetson Nano主控板或其他同类型主控板，主频为50-300MHz，运行内存为256KB，内部存储为1MB。 ⑤摄像头推荐800万以上像素。 ⑥检测器件：激光雷达、红外、超声（可任选其一或二）。 |  | ①喷绘场地：3m*4m，四周用高30cm围挡圈出，场地中间能够放置2张地图，地图背景颜色为黑色； ②灯光：普通室内环境和荧光灯(不能有阳光直射)； ③信号灯：2~4处，每处有红、黄、绿三种颜色； ④障碍物：2~4个，每个尺寸：100mm*100mm*140mm。 |
|  | ### 3.无人机预警 | ①PC机： 性能相当于2.0GHZ处理器，8G以上内存，安装keil-MDK，J-LINK或其他开发环境。 ②四轴无人机模型：机身（含机架、电机、螺旋桨等）、基本飞行模块（含平衡陀螺仪，可使为无人机保持飞行、悬停等基本动作），续航飞行电池，配备USB接口，外接控制引脚接口。飞机尺寸长、宽55±15cm，高30±10cm。机身重量3±0.5KG，载重0.5KG(设备参数均为参考值) ③外接传感和控制部分，软硬件可自己选择（可自主设计），平台不限。 |  | ①场地空旷室内外均可，比赛时用警示胶带隔离成2个竞赛区域，每个9m*6m，间距≥4m。 ②每个竞赛区域配备电脑桌、电脑、电源插排和配计时器1套。 |
|  | 4无人机对抗 | ①四翼无人机。无人机装有对抗装置，采用红外激光对战系统，以及配有声、光、电特殊效果的装备。对抗作战时，通过发射器发射红外激光，同时发出“自动火炮”发射攻击的声响。 ②机体：四翼无人飞行控制(含主控芯片、陀螺仪、气压计、无线通讯等)；轴距250mm-260mm，载重:300g；导航视觉定位：TX一FL0W；电池:锂电池平衡充电器充电；比赛发烟为红、蓝两色烟雾，参赛对抗两队赛前选定本机烟雾顔色，被击中后应保证烟雾释放，否则扣分。 |  | ①长度70米，宽度50米，高度15米；严格安全设置：安全围栏内划分有选手区、裁判区、边裁区、观众区。 ②配备电脑桌、电脑设备。 ③每个场地配计时器1套。 |